GRUPA 2.

Predmet: Nabava samostalnih LED svjetala za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 2-3 NM pri T = 0,74 i ugrađenim GPS modulom za sinkronizaciju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Samostalna svjetla za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 2-3 NM pri T=0,74 s LED (light emitting diode) izvorom svjetla i ugrađenim GPS modulom za sinkronizirani rad s drugim svjetlom iste svjetlosne karakteristike

| Red. broj | Opis tehničke karakteristike | Zahtjev za tehničkom karakteristikom |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traženi | Ponuđeni1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izvor svjetla | LED (light emitting diode) |  |
| 2. | Dostupna boja svjetla koju zrači LED izvor | BIJELA / ZELENA / CRVENA / ŽUTA (*tražene boje su navedene u Troškovniku) |  |
| 3. | Minimalno očekivano vrijeme svijetljenja izvora svjetla - LE diode | 10 godina |  |
| 4. | Horizontalna vidljivost svjetla | 360º |  |
| 5. | Minimalna vertikalna divergencija svjetla | 7º |  |
| 6. | Minimalni broj IALA preporučenih svjetlosnih karakteristika koje je moguće odabrati | 220 |  |
| 7. | Mogućnost odabira/podešavanja intenziteta svjetla | DA |  |
| 9. | Ugrađen fotonaponski modul, solarni regulator, aku. baterije i fotootpornik | DA |  |
| 10. | Minimalni broj fotonaponskih modula | 1 |  |
| 11. | Minimalna ukupna snaga fotonaponskih modula (W) | 1 |  |
| 12. | Minimalni kapacitet ugrađenih akumulatorskih baterija (Wh) | 6 |  |
| 13. | Mogućnost zamjene akumulatorskih baterija | DA |  |
| 14. | Materijal kućišta svjetla | aluminijska legura, pojačani najlon, poliamid ojačan staklenim vlaknima, lijevani polietilen, polisiloksan, akrilna plastika ili polikarbonat (UV stabilni) |  |
| 15. | Materijal leće | akrilna plastika, poliysiloxane ili polikarbonat s optikom (UV stabilni) |  |
| 6. | Minimalni raspon temperature na kojoj će uređaj ispravno raditi | -20° do +50° C |  |
| 17. | Minimalni stupanj zaštite | IP67 |  |
| 18. | Maksimalna visina svjetla | 340 mm |  |
| 19. | Maksimalni dijametar prirubnice svjetla | 240 mm |  |
| 20. | Diobeni promjer bušne slike rupa za montažu na prirubnici2 | 200 mm |  |

1Ponuditelj je dužan upisati tehničke karakteristike ponuđenog samostalnog svjetla.

2Ukoliko ponuđeno samostalno svjetlo nema traženi diobeni promjer rupa za montažu, isporučitelj je dužan sa svakim takvim isporučenim svjetlom isporučiti i odgovarajući prilagodni element od nehrđajućeg, UV otpornog materijala (inox, Ms legura, UV zaštićen polikarbonat), visine od 50 mm do 100 mm.

Rok isporuke i jamstveni rokovi:

Rok isporuke samostalnih svjetala ne smije biti duži od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ponuditelj je dužan upisati:

- jamstveni rok za isporučena svjetla koji ne smije biti kraći od 36 mjeseci,

Jamstveni rok za svjetlo: ______ ______mjeseci.

Napomena:

Uz predmetna samostalna LED svjetla ponuditelj je dužan isporučiti:

- tehničku dokumentaciju (priručnike) za montažu, rad i održavanje. Dokumentacija obavezno treba sadržavati upute za skladištenje i upute za načine nadopune baterija.

- kabel za konfiguraciju/programiranje/podešavanje svjetla sa spojenim odgovarajućim konektorom na jednom kraju kabela, minimalne dužine 2 m, ili neki drugi uređaj, pribor i sl. kojim se svjetlo konfigurira/programira/podešava kao i programski paket (software, računalne aplikacije ili aplikacije za pametne telefone, tablete i sl.) s uputama za programiranje i konfiguraciju uređaja, a sve ukoliko je u tablicama s tehničkim karakteristikama navedeno kako se ponuđeni uređaj konfigurira/programira/podešava uz pomoć računala i odgovarajućeg programskog paketa (softwarea) ili pametnog telefona, tableta i sl. i odgovarajuće aplikacije,

- U slučaju da se konfiguracija svjetla (karakteristika, intenzitet) izuzev PC aplikaciju vrši samo putem dodatnog IR programatora, odabrani Ponuditelj je dužan zajedno s LED opremom isporučiti minimalno 5 komada navedenih programatora, bez dodatnog troška za Naručitelja

- Ponuditelj je dužan dostaviti min. 3 komada punjača za punjenje svjetla putem dostupnog konektora bez dodatnog troška za naručitelja

- Tehničku dokumentaciju (tablice), programski paket (software) ili aplikaciju za izračun pripadajućeg dometa svjetla u ovisnosti o postavljenom intenzitetu.