GRUPA 2.

Predmet: Nabava samostalnih LED svjetala za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 4-5 NM pri T = 0,74 i ugrađenim GPS modulom za sinkronizaciju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Samostalna svjetla za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 4-5 NM pri T=0,74 s LED (light emitting diode) izvorom svjetla i ugrađenim GPS modulom za sinkronizirani rad s drugim svjetlom iste svjetlosne karakteristike

| Red. broj | Opis tehničke karakteristike | Zahtjev za tehničkom karakteristikom |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traženi | Ponuđeni1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izvor svjetla | LED (light emitting diode) |  |
| 2. | Dostupna boja svjetla koju zrači LED izvor | BIJELA / ZELENA / CRVENA / ŽUTA (*tražene boje su navedene u Troškovniku) |  |
| 3. | Maksimalni broj LE dioda | 12 |  |
| 4. | Minimalno očekivano vrijeme svijetljenja izvora svjetla - LE diode | 10 godina |  |
| 5. | Horizontalna vidljivost svjetla | 360º |  |
| 6. | Minimalna vertikalna divergencija svjetla | 6º |  |
| 7. | Minimalni broj IALA preporučenih svjetlosnih karakteristika koje je moguće odabrati | 220 |  |
| 8. | Mogućnost odabira/podešavanja intenziteta svjetla | DA |  |
| 9. | Ugrađen fotonaponski modul, solarni regulator, aku. baterije i fotootpornik | DA |  |
| 10. | Minimalni kapacitet ugrađenih akumulatorskih baterija (Wh) | 60 |  |
| 11. | Mogućnost zamjene akumulatorskih baterija | DA |  |
| 12. | Autonomija (12.5% duty cycle, 14 sati rada, pri maksimalnom intenzitetu) | > 30 dana |  |
| 13. | Materijal kućišta svjetla | aluminijska legura, pojačani najlon, poliamid ojačan staklenim vlaknima, lijevani polietilen, polisiloksan ili polikarbonat (UV stabilni) |  |
| 14. | Materijal leće | akrilna plastika, poliysiloxane ili polikarbonat s optikom (UV stabilni) |  |
| 15. | Minimalni raspon temperature na kojoj će uređaj ispravno raditi | -20° do +50° C |  |
| 16. | Minimalni stupanj zaštite | IP67 |  |
| 17. | Maksimalna visina svjetla (uključena zaštita za ptice) | 340 mm |  |
| 18. | Maksimalni dijametar prirubnice svjetla | 240 mm |  |
| 19. | Diobeni promjer bušne slike rupa za montažu na prirubnici3 | 200 mm |  |
| 20. | Konektor za punjenje vanjskim punjačem | DA |  |
| 21. | GPS sinkronizacija | DA |  |

1Ponuditelj je dužan upisati tehničke karakteristike ponuđenog samostalnog svjetla.

2 Naručitelj ima velik broj ugrađenih LED svjetala sa izvorom svjetla, u dometu 3-5NM, a koje emitira 1 LED, a prema kojima su precizno određeni, izrađeni i ugrađeni mehanički sektori potamnjenja. Ugradnja  LED svjetla koje nema „točkasti“ izvor, odnosno svjetla sa većim brojem LED po obodu (širi izvor i izvor bliži postojećem sektoru) bi zahtijevala i ponovne proračune te izrađivanje i ugradnju novih mehaničkih sektora potamnjenja, a što za Naručitelja nije prihvatljivo iz ekonomskih i praktičnih razloga (zbog potrebe brze reakcije u slučaju kvara i izmjene svjetla).

3Ukoliko ponuđeno samostalno svjetlo nema traženi diobeni promjer rupa za montažu, isporučitelj je dužan sa svakim takvim isporučenim svjetlom isporučiti i odgovarajući prilagodni element od nehrđajućeg, UV otpornog materijala (inox, Ms legura, UV zaštićen polikarbonat), visine od 50 mm do 100 mm.

Rok isporuke i jamstveni rokovi:

- rok isporuke samostalnih svjetala ne smije biti duži od 120 dana od dana obostranog potpisa Ugovora,

- jamstveni rok za ugrađene baterije ne smije biti kraći od 12 mjeseci.

- jamstveni rok za isporučena svjetla ne smije biti kraći od 36 mjeseci.

Napomena:

Uz predmetna samostalna LED svjetla ponuditelj je dužan isporučiti:

- tehničku dokumentaciju (priručnike) za montažu, rad i održavanje. Dokumentacija obavezno treba sadržavati upute za skladištenje i upute za načine nadopune baterija.

- kabel za konfiguraciju/programiranje/podešavanje svjetla sa spojenim odgovarajućim konektorom na jednom kraju kabela, minimalne dužine 2 m, ili neki drugi uređaj, pribor i sl. kojim se svjetlo konfigurira/programira/podešava kao i programski paket (software, računalne aplikacije ili aplikacije za pametne telefone, tablete i sl.) s uputama za programiranje i konfiguraciju uređaja, a sve ukoliko je u tablicama s tehničkim karakteristikama navedeno kako se ponuđeni uređaj konfigurira/programira/podešava uz pomoć računala i odgovarajućeg programskog paketa (softwarea) ili pametnog telefona, tableta i sl. i odgovarajuće aplikacije,

- U slučaju da se konfiguracija svjetla (karakteristika, intenzitet) izuzev PC aplikaciju vrši samo putem dodatnog IR programatora, odabrani Ponuditelj je dužan zajedno s LED opremom isporučiti minimalno 5 komada navedenih programatora, bez dodatnog troška za Naručitelja

- Ponuditelj je dužan dostaviti min. 3 komada punjača za punjenje svjetla putem dostupnog konektora bez dodatnog troška za naručitelja

- Tehničku dokumentaciju (tablice), programski paket (software) ili aplikaciju za izračun pripadajućeg dometa svjetla u ovisnosti o postavljenom intenzitetu.