# GRUPA 4.

# Predmet: Nabava samostojećih LED svjetala za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 10 NM pri T=0,74 i ugrađenim GPS modulom za sinkronizaciju

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Samostojeća svjetla za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 10 NM pri T=0,74 s LED (light emitting diode) izvorom svjetla BIJELE boje i ugrađenim GPS modulom za sinkronizirani rad s drugim svjetlom iste karakteristike

| Red. broj | Opis tehničke karakteristike | Zahtjev za tehničkom karakteristikom |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traženi | Ponuđeni1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izvor svjetla | LED (light emitting diode) |  |
| 2. | Boja svjetla koju mora zračiti LED izvor | BIJELA |  |
| 3. | Horizontalna vidljivost svjetla | 360º |  |
| 4. | Minimalna vertikalna divergencija svjetla | 5º |  |
| 5. | Minimalni broj IALA preporučenih svjetlosnih karakteristika | 250 |  |
| 6. | Mogućnost odabira/podešavanja intenziteta i karakteristike svjetla | DA |  |
| 7. | Nominalni ulazni napon | 12 – 24 VDC |  |
| 8. | Maksimalna struja potrošnje u stanju mirovanja (12VDC) | 3 mA |  |
| 9. | Maksimalni raspon potrošnje energije kod maksimalnog intenziteta svjetla | 19 W |  |
| 10. | Ugrađen fotootpornik | DA |  |
| 11. | Komunikacijsko sučelje za programiranje, nadzor nad radom i dojavu alarmnih stanja s kojim minimalno mora biti opremljeno svjetlo | RS 485 |  |
| 12. | Komunikacijski protokol za programiranje, nadzor nad radom i dojavu alarmnih stanja putem ugrađenog komunikacijskog sučelja | MODBUS, otvoren za Plovput (sukladno preporuci iz točke 2.3.1. IALA Guideline 1008) |  |
| 13. | Materijal kućišta svjetla | aluminijska legura, pojačani najlon, lijevani polietilen, poliysiloxane, polyamide ili polikarbonat (UV stabilni) |  |
| 14. | Materijal leće | akrilna plastika, poliysiloxane ili polikarbonat s optikom (UV stabilni) |  |
| 15. | Minimalni raspon temperature na kojoj će uređaj ispravno raditi | -20° do +50° C |  |
| 16. | Minimalni stupanj zaštite | IP67 |  |
| 17. | Maksimalna visina svjetla | 340 mm |  |
| 18. | Maksimalni dijametar prirubnice svjetla | 240 mm |  |
| 19. | Diobeni promjer bušne slike rupa za montažu na prirubnici2 | 200 mm |  |
| 20. | GPS | DA |  |

1Ponuditelj je dužan upisati tehničke karakteristike ponuđenog samostojećeg svjetla.

2Ukoliko ponuđeno samostojeće svjetlo nema traženi diobeni promjer rupa za montažu, isporučitelj je dužan sa svakim takvim isporučenim svjetlom isporučiti i odgovarajući prilagodni element od nehrđajućeg, UV otpornog materijala (inox, Ms legura, UV zaštićen polikarbonat), visine od 50 mm do 100 mm.

Rok isporuke i jamstveni rokovi

- rok isporuke samostalnih svjetala ne smije biti duži od 120 dana od dana obostranog potpisa Ugovora,

- jamstveni rok za isporučena svjetla ne smije biti kraći od 36 mjeseci.

Napomena:

Uz predmetna samostojeća LED svjetla ponuditelj je dužan isporučiti:

- tehničku dokumentaciju (priručnike) za montažu, rad i održavanje.

- kabel za konfiguraciju/programiranje/podešavanje svjetla sa spojenim odgovarajućim konektorom na jednom kraju kabela, minimalne dužine 2 m, ili neki drugi uređaj, pribor i sl. kojim se svjetlo konfigurira/programira/podešava kao i programski paket (software, računalne aplikacije ili aplikacije za pametne telefone, tablete i sl.) s uputama za programiranje i konfiguraciju uređaja, a sve ukoliko je u tablicama s tehničkim karakteristikama navedeno kako se ponuđeni uređaj konfigurira/programira/podešava uz pomoć računala i odgovarajućeg programskog paketa (softwarea) ili pametnog telefona, tableta i sl. i odgovarajuće aplikacije,

- U slučaju da se konfiguracija svjetla (karakteristika, intenzitet) izuzev PC aplikaciju vrši samo putem dodatnog IR programatora, odabrani Ponuditelj je dužan zajedno s LED opremom isporučiti minimalno 5 komada navedenih programatora, bez dodatnog troška za Naručitelja

- Tehničku dokumentaciju (tablice), programski paket (software) ili aplikaciju za izračun pripadajućeg dometa svjetla u ovisnosti o postavljenom intenzitetu.

- Kabelom(ima) za napajanje, nadzor nad radom i dojavu alarmnih stanja putem ugrađenog komunikacijskog sučelja (RS485) minimalne dužine 6 m,

- specifikaciju MODBUS komunikacijskog protokola koji se koristi za nadzor nad radom LED izvora svjetla, koja uz naziv komunikacijskog protokola treba sadržavati i popis naredbi koje se mogu slati prema LED svjetlu, pripadajuće odzive svjetla te odgovarajući opis naredbe i odziva.