# GRUPA 3.

# Predmet: Nabava samostojećih LED svjetala za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 6-7 NM pri T= 0,74 i ugrađenim GPS modulom za sinkronizaciju

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Samostojeća svjetla za obilježavanje objekata pomorske signalizacije nominalnog dometa 6-7 NM pri T=0,74 s LED (light emitting diode) izvorom svjetla s ugrađenim GPS modulom za sinkronizirani rad s drugim svjetlom iste karakteristike

| Red. broj | Opis tehničke karakteristike | Zahtjev za tehničkom karakteristikom |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Traženi | Ponuđeni1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izvor svjetla | LED (light emitting diode) |  |
| 2. | Dostupna boja svjetla koju zrači LED izvor | BIJELA / ZELENA / CRVENA / ŽUTA (*tražene boje su navedene u Troškovniku) |  |
| 3. | Minimalno očekivano vrijeme svijetljenja izvora svjetla - LE diode | 10 godina |  |
| 4. | Horizontalna vidljivost svjetla | 360º |  |
| 5. | Minimalna vertikalna divergencija svjetla | 10º |  |
| 6. | Minimalni broj IALA preporučenih svjetlosnih karakteristika koje je moguće odabrati | 220 |  |
| 7. | Mogućnost odabira/podešavanja intenziteta svjetla | DA |  |
| 8. | Minimalni raspon napajanja (VDC) | 12-24 |  |
| 9. | Maksimalna struja potrošnje u stanju mirovanja (12VDC) | 4 mA |  |
| 10. | Maksimalna potrošnja energije kod maksimalnog intenziteta svjetla | 15W |  |
| 11. | Komunikacijsko sučelje za programiranje, nadzor nad radom i dojavu alarmnih stanja s kojim minimalno mora biti opremljeno svjetlo | RS 485 |  |
| 12. | Komunikacijski protokol za programiranje, nadzor nad radom i dojavu alarmnih stanja putem ugrađenog komunikacijskog sučelja | MODBUS |  |
| 13. | Materijal kućišta svjetla | aluminijska legura, pojačani najlon, poliamid ojačan staklenim vlaknima, lijevani polietilen, polisiloksan ili polikarbonat (UV stabilni) |  |
| 14. | Materijal leće | akrilna plastika, poliysiloxane ili polikarbonat s optikom (UV stabilni) |  |
| 15. | Minimalni raspon temperature na kojoj će uređaj ispravno raditi | -20° do +50° C |  |
| 16. | Minimalni stupanj zaštite | IP67 |  |
| 17. | Maksimalna visina svjetla (uključena zaštita za ptice) | 340 mm |  |
| 18. | Maksimalni dijametar prirubnice svjetla | 240 mm |  |
| 19. | Diobeni promjer bušne slike rupa za montažu na prirubnici2 | 200 mm |  |
| 20. | GPS sinkronizacija | DA |  |

1Ponuditelj je dužan upisati tehničke karakteristike ponuđenog samostojećeg LED svjetla.

2Ukoliko ponuđeno samostojeće LED svjetlo nema traženi diobeni promjer rupa za montažu, isporučitelj je dužan sa svakim takvim isporučenim svjetlom isporučiti i odgovarajući prilagodni element od nehrđajućeg, UV otpornog materijala (inox, Ms legura, UV zaštićen polikarbonat), visine od 50 mm do 100 mm.

Rok isporuke i jamstveni rokovi

- rok isporuke samostalnih svjetala ne smije biti duži od 120 dana od dana obostranog potpisa Ugovora;

- Jamstveni rok za isporučena svjetla ne smije biti kraći od 36 mjeseci.

Dodatni zahtjevi i napomene:

- Proizvođač ovih svjetala mora imati uspostavljen i certificiran sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno za opseg djelatnosti sukladan predmetu nabave (projektiranje, proizvodnja, isporuka, distribucija i ugradnja pomorskih navigacijskih pomagala), a koji dokazuje važećom potvrdom (certifikatom) izdanim od strane ovlaštenog  akreditiranog certifikacijskog tijela, tehničkim listom ili na drugi prikladan način.

- Uz predmetna samostojeća LED svjetla ponuditelj je dužan isporučiti:

  - tehničku dokumentaciju (priručnike) za montažu, rad i održavanje.

  - kabel za konfiguraciju/programiranje/podešavanje svjetla sa spojenim odgovarajućim konektorom na jednom kraju kabela, minimalne dužine 2 m, ili neki drugi uređaj, pribor i sl. kojim se svjetlo konfigurira/programira/podešava kao i programski paket (software, računalne aplikacije ili aplikacije za pametne telefone, tablete i sl.) s uputama za programiranje i konfiguraciju uređaja, a sve ukoliko je u tablicama s tehničkim karakteristikama navedeno kako se ponuđeni uređaj konfigurira/programira/podešava uz pomoć računala i odgovarajućeg programskog paketa (softwarea) ili pametnog telefona, tableta i sl. i odgovarajuće aplikacije,

  - U slučaju da se konfiguracija svjetla (karakteristika, intenzitet) izuzev PC aplikaciju vrši samo putem dodatnog IR programatora, odabrani Ponuditelj je dužan zajedno s LED opremom isporučiti minimalno 5 komada navedenih programatora, bez dodatnog troška za Naručitelja

  - Tehničku dokumentaciju (tablice), programski paket (software) ili aplikaciju za izračun pripadajućeg dometa svjetla u ovisnosti o postavljenom intenzitetu.

  - Kabelom(ima) za napajanje, nadzor nad radom i dojavu alarmnih stanja putem ugrađenog komunikacijskog sučelja (RS485) minimalne dužine 6 m,

  - specifikaciju MODBUS komunikacijskog protokola koji se koristi za nadzor nad radom LED izvora svjetla, koja uz naziv komunikacijskog protokola treba sadržavati i popis naredbi koje se mogu slati prema LED svjetlu, pripadajuće odzive svjetla te odgovarajući opis naredbe i odziva.